Согласовано:

ИО главы МО Курманаевский сельсовет

_________________________Машкова Л.Г.

«____» _______________ 2013г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по энергосбережению и повышению энергоэффективности

многоквартирного жилого дома по ул.Орская, д.1а

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | управляющая организация |  |  | собственники |  |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины и реагенты | управляющая организация |  |  | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | управляющая организация |  |  | плата за ремонт жилого помещения |  |
| 4 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии | 1) обеспечение учета используемых энергетических ресурсов; 2) эффективное и рациональное использование энергетического ресурса | прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | ресурсоснабжающая организация, управляющая организация |  |  | собственники |  |
| 5 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода,температуры и давления воды в системе отопления,в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Энергосервисная организация |  |  | собственники |  |
| 6 | Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 1) Обеспечение качества воды в системе отопления; 2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; 3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы,контроллеры,регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Энергосервисная организация |  |  | собственники |  |
| 7 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | Управляющая организация |  |  | собственники |  |
| 8 | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1) Повышение температурного комфорта в помещениях; 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления | Термостатические радиаторные вентили | Управляющая организация |  |  | собственники |  |
| 9 | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) Упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | Управляющая организация |  |  | собственники |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования и в квартирах на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | люминесцентные лампы, светодиодные лампы |  | управляющая организация |  | собственники |  |
| 11 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения |  | Управляющая организация |  | плата за ремонт жилого помещения |  |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. |  |  | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |
| 13 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки |  |  | управляющая организация | плата за ремонт жилого помещения |  |
| 14 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | прокладки, полиуретановая пена и др. |  |  | управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |
| 15 | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка |  |  | Управляющая организация | собственники |  |
| 16 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла |  |  | Управляющая организация | собственники |  |
| 17 | Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты |  |  | Управляющая организация | собственники |  |
| 18 | Установка теплоотражающих пленок на окна в квартире | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка |  |  | Управляющая организация | плата по отдельному договору |  |
| 19 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в квартире | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла |  |  | Управляющая организация | плата по отдельному договору |  |
| 20 | Заделка и уплотнение оконных блоков в квартире | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. |  |  | Управляющая организация | плата по отдельному договору |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура |  |  | Управляющая организация |  | собственники |
| Стеновые конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. |  |  | Управляющая организация |  | собственники |
| 23 | Утепление пола чердака | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. |  |  | Управляющая организация |  | собственники |
| 24 | Утепление кровли | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций | Технологии утепления плоских крыш "По профнастилу" или "Инверсная кровля"; Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. |  |  | Управляющая организация |  | собственники |
| 25 | Гидрофобизация стен | 1) Уменьшение намокания и промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганичес- кой или акриловой основе |  |  | Управляющая организация |  | собственники |
| 26 | Утепление наружных стен | 1) Уменьшение промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. |  |  | Управляющая организация |  | собственники |

Генеральный директор ООО «Управляющая компания Курманаевское ЖКХ»					 А.И.Чернышев